# Katedra Elektroniki # Laboratorium Techniki Mikrofalowej

### Ćwiczenie nr 5 Projektowanie małoszumnego wzmacniacza mikrofalowego dla potrzeb komunikacji satelitarnej w zakresie 5GHz

Instrukcja wykonania ćwiczenia

Zaprojektować na tranzystorze MESFET CFY25-20 firmy Siemens wzmacniacz małosygnałowy (liniowy) na minimalny współczynnik szumów i maksymalne przy tym wzmocnienie mocy na częstotliwość 5GHz z pasmem +/- 5% z uwzględnieniem layoutu (na niesymetrycznej linii paskowej  –  „microstrip” z podłożem (laminatem) o danych:  h=1,73mm,  ε r = 2,6,    t = 0,35um miedź (Copper-Cu),    tgδ=0,004).

- Na ten pierwszy punkt można przeznaczyć najwyżej 0,5 godz. czasu.

Wykreować nowy projekt (np. pod nazwą: A_5GHz). Z biblioteki liniowych modeli tranzystorów

MESFET (nmes) firmy Siemens wywołać CFY25_20.s2p. Obudować go portami P1,  P2 i

uziemieniem. Przeprowadzić analizę liniową dla jednej częstotliwości 5GHz.

W raporcie analizy umieścić ‘s12’ (nie w dB) na wykresie współrzędnych biegunowych

(‘Polar Plot’).  Prawym klawiszem myszy wywołać menu i wybrać z niego ‘Smith Tool’ .

Zaprojektować wejściowy obwód dopasowujący na możliwie małe liczbie, możliwie

najprostszych, elementów dopasowujących o stałych rozłożonych, dla uzyskania min szumów.

Następnie w podobny sposób zaprojektować wyjściowy obwód dopasowujący.

Sprawdzić, poprzez analizę, czy uzyskane zostały  takie parametry jak projektowano (na

5GHz). Przeprowadzić analizę w paśmie 3GHz do 7GHz  (co 0.1GHz) i ocenić wzmacniacz

(na podstawie 4 parametrów S i wsp. szumów NF, wszystko w dB)

2. Po zaprojektowaniu (w poprzednim punkcie) schematu elektrycznego wzmacniacza dla składowych zmiennych, należy stworzyć schemat tzw. fizyczny, w którym elementy o stałych rozłożonych będą opisane poprzez wymiary geometryczne tworzących je pasków w określonej technologii (np. niesymetrycznej linii paskowej, ang. microstrip (MS)). W tym celu potrzebna jest znajomość:

- szerokości   paska   dla   określonej   impedancji     charakterystycznej

(wyznaczonej w projekcie elektrycznym) na określonym podłożu,

- efektywnej stałej dielektrycznej (Keff) dla danego podłoża (dla linii

niejednorodnych), mówiącej o skróceniu fali w tym podłożu.

Dane te wyznaczone mogą   być w podprogramie „Transmission Lines ..." otwieranym z

rozwijalnego menu Tools;

Z menu wybieramy podłoże z linią  „Microstrip",  po prawej stronie planszy wpisujemy:

- impedancję charakterystyczną Z0  (50 ohm),

- długość elektryczną E (w stopniach kątowych, wpisać np. 180), niżej:

- częstotliwość  (5GHz),

- metalizacje   laminatu   tj.   rodzaj   metalu (Copper –Cu)  i  jego grubość (35um), oraz

- (ewentualnie) chropowatość powierzchni,

u dołu z lewej strony; wpisujemy podłoże (wysokość obudowy  HU, gdy jest obudowa),

- wysokość (grubość) podłoża – H  (1.73mm),

- względną stałą dielektryczną – ER (2.6) i ewentualnie dalsze, z których najczęściej:

- straty w podłożu, jako tangens delta – TAND (0.004). Naciskamy na przycisk

„Synthesis" i uzyskujemy  wyniki, z których szczególnie nas interesujące to szerokość linii

- ohm-  owej (W-Width) i wartość efektywnej stałej dielektrycznej - Keff.  Zapisać te wyniki.

3.   Otworzyć projekt „Alinro_5G". Przeprowadzić jego analizę w paśmie i cenić przebiegi.

Nacisnąć ikonkę  „Accumulate” (i utrzymywać ją w tym stanie), w celu gromadzenia wyników z

tej  i późniejszej analizy.

Dostrzega się tu wiele elementów zdezaktywowanych, przygotowanych do stworzenia modelu fizycznego wzmacniacza. Jak widać wprowadzono informację o zastosowanym rodzaju linii transmisyjnej (ms) i dane podłoża (symbol w postaci przekroju niesymetrycznej linii paskowej) . Obok poprzednio zaprojektowanego schematu elektrycznego umieszczono (przekreślone na razie) elementy linii mikropaskowej (Microstrip) mające zastąpić odpowiednie elementy linii idealnej (opisanej przez „Z" - impedancję charakterystyczną oraz długość „P", która jednak dotyczy linii idealnej z dielektrykiem w postaci próżni (powietrza)), oraz inne elementy np. rozgałęzienia czy też linie „neutralne" (50 ohm) dla dołączenia złączy na zewnątrz układu (obudowy). Elementom mikropaskowym należy przypisać wymiary geometryczne (uwzględniając skrócenie fali w podłożu dielektrycznym) i – po aktywacji - wstawić je w miejsce (zamiast) odpowiadających im dopasowujących linii idealnych, a pozostałe elementy we właściwe (logicznie) miejsca. Dokonać analizy w paśmie 3 do 7 GHz i porównać wyniki z wynikami poprzedniego -elektrycznego -projektu (co umożliwia wciśnięta ikonka „Accumulate")

Jaki jest  wpływ  wprowadzonych   elementów  fizycznych   (realnych)   na charakterystyki wzmacniacza?   Wyjść z projektu „Alinro_5G"   NIE ZAPAMIĘTUJĄC zmian w schematach.

4.  Otworzyć projekt „Alinro_filtr_complete_10%_1". Umieścić na ekranie wszystkie 3 schematy składowe projektu. Projekt ten stanowi tematyczny wzmacniacz już pasmowy (5 GHz ± 5%), dzięki dodaniu do wyjścia wzmacniacza filtru pasmowo - przepustowego skonstruowanego przy pomocy linii sprzężonych. Sam wzmacniacz został też rozbudowany (w porównaniu do projektu „Alinro_5G") w sensie dodania obwodów rozprowadzenia składowych stałych dla bramki i drenu (są to w zasadzie filtry mające w okolicy pasma pracy wzmacniacza bardzo duży moduł impedancji) -zastosowano tam konstrukcje typu butterfly - motyl stanowiące pojemności skoncentrowane w miejscu dołączenia, oraz tzw. pad'y czyli miejsca dla dolutowania końcówek zewnętrznych źródeł zasilania. Na wejście dodano kondensator (w jakim celu?), który może spełniać też ciekawą rolę.

Przeprowadzić analizę i rozważyć charakterystyki (wspólne) każdego z trzech układów z osobna.   JAKIE SĄ WNIOSKI?   (dotyczące wzmocnienia, szumów, stabilności, dopasowania itd.)

Uzyskać LAYOUT (topografię) układu. W tym celu wybrać z rozwijanego menu Tools: „S2A Layout - Top Level Circuit".

Powiększyć obraz na cały ekran i kliknąć ikonkę „fil". Zidentyfikować poszczególne elementy układu (schematu fizycznego). Przerysować layuot.

5.  Powrócić do projektu fizycznego (z punktu 4) i doprowadzić do wyrównania charakterystyk S21 i NF odpowiednio na możliwie dużym i małym poziomie w paśmie pracy wzmacniacza.