# Katedra Elektroniki # Laboratorium Techniki Mikrofalowej

### Ćwiczenie nr 13 ## Symulacja i badanie wzmacniacza mikrofalowego w zakresie 5 GHz przy pomocy symulatora elektromagnetycznego

# Instrukcja wykonania ćwiczenia

# I.  Zapoznanie się z symulatorem elektromagnetycznym

- Otworzyć program: Programs, Ensemble, Maxwell Control Panel

- Wybrać z menu „Projects”

- Otworzyć projekt meand4

- prawy klawisz myszy (obracać układ i zaobserwować jego budowę)

- Settings...

Current Mesh (zaobserwować podział układu na części , w celu przeprowadzenia analizy numerycznej, tutaj metodą momentów)

- Define Model...

View Only (zaobserwować położenie i rodzaj warstw układu)

Exit...

- Setup Excitation...

View Only (zaobserwować położenie portów linii)

sprawdzić tez przyciski: „Fit all” oraz „Fill solids” (lub „Wire Frame”)

Exit...

- Setup Solution...

Od góry:

- GHz (ustawić jednostkę)

- Mesh Setup: Fixed

Niżej:

- Start: 10

- Stop 30

- Points: 21

- Generate Surface currents

OK...

- Solve (po zakończeniu obliczeń: OK)

- Post Process

Freq. Plot... (obserwujemy przebieg współczynników macierzy s w funkcji częstotliwości)

Exit...

Currents (ustawić Frequency: 10GHz)

Excitation... (sprawdzamy gdzie i jakie jest pobudzenie linii)

OK...

Plot...

- J Magnitude...

- OK... (na pojawiającej się planszy też OK.)

- Prawy klawisz myszy: rozmieścić obraz linii w całym oknie

- Make Movie (obserwować animację przepływu prądu przez linię)

- DONE...

Zmienić częstotliwość na 30GHz i znowu obejrzeć animację przepływu prądu przez linię. Zaobserwować różnicę w stosunku do częstotliwości 10GHz.

Podobną animację przeprowadzić na wektorach prądu, a więc:

Plot...

- J Vector, itd.

##### II.  Symulacja elektromagnetyczna zaprojektowanego wzmacniacza 5GHz

Podobne działania wykonać na modelu zaprojektowanego wcześniej (przy pomocy symulatora obwodów) wzmacniacza mikrofalowego na 5GHz,

a więc plansza:

Maxwell,

Projects

alinro_optym.

itd.